Chapter 6

1. 다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라. (입력 값이 알려지지 않은 후에도.)

|  | q1*q2* |  | z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q1 q2 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 | 1 |
| 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 | 0 |
| 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 | 1 |
| 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 | 0 |

x    0 0 1 0 1 1 0

q1  0

q2  0

z

<sol>

q1q2 = (0,0) 일때 x=0 이면 q1*q*2 = (0,1) 이고 z=0

q1q2 = (0,1) 일때 x=0 이면 q1*q*2 = (1,0) 이고 z=1

q1q2 = (1,0) 일때 x=1 이면 q1*q*2 = (1,1) 이고 z=1

q1q2 = (1,1) 일때 x=0 이면 q1*q*2 = (1,0) 이고 z=1

q1q2 = (1,0) 일때 x=1 이면 q1*q2* = (1,1) 이고 z=1

q1q2 = (1,1) 일때 x=1 이면 q1*q*2 = (0,0) 이고 z=0

q1q2 = (0,0) 일때 x=0 이면 q1*q*2 = (0,1) 이고 z=0

x   0 0 1 0 1 1 0

q1  0 0 1 1 1 1 0 0

q2  0 1 0 1 0 1 0 1

z   0 1 1 1 1 0 0

5. 다음 플립플롭 회로에서 회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

플립플롭의 초기값은 0이다.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sol>

| x | Q | J | K | Q* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | reset 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | reset 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | set 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | reset 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | set 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | reset 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | reset 0 |
| - | 0 | - | - | - |

6. 입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 A=0이면 Q* = Q' 이고, A=1이면 Q* = B가 된다.

a) 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b) A, B 그리고 Q에 의한 Q*의 식을 작성하라.

<sol>

a)

| A | B | Q | Q* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

b)

Q* = A'B'Q' + A'BQ' + ABQ' + ABQ

= A'Q' (B'+B) + AB (Q'+Q)

= A'Q' + AB