23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 4

kimi-k2.5 문제 작성

[문제 1] 순차회로 상태 추적(State Table Trajectory)

문제:
다음 상태표를 갖는 순차회로에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

상태표:

| 현재상태 (q) | x=0 (q*, z) | x=1 (q*, z) |
| --- | --- | --- |
| A | C, 0 | B, 1 |
| B | A, 1 | D, 0 |
| C | D, 1 | C, 0 |
| D | B, 0 | A, 1 |

입력 시퀀스:
x : 1 0 1 1 0 0 1
q : A
z :

[해설 및 정답]

상태 추적 과정:
시작 상태는 A이다. 각 입력에 따라 상태표를 참조하여 다음 상태와 출력을 결정한다.

- 처음 상태 A, 입력 x=1 → 다음상태 B, 출력 1

- 현재 상태 B, 입력 x=0 → 다음상태 A, 출력 1

- 현재 상태 A, 입력 x=1 → 다음상태 B, 출력 1

- 현재 상태 B, 입력 x=1 → 다음상태 D, 출력 0

- 현재 상태 D, 입력 x=0 → 다음상태 B, 출력 0

- 현재 상태 B, 입력 x=0 → 다음상태 A, 출력 1

- 현재 상태 A, 입력 x=1 → 다음상태 B, 출력 1

정답:
x : 1 0 1 1 0 0 1
q : A → B → A → B → D → B → A → B
z : 1 1 1 0 0 1 1

[문제 5] T 플립플롭을 이용한 동기식 순차회로 타이밍 분석

문제:
다음 플립플롭 회로에서 회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

회로 구성 설명:

- 사용 플립플롭: T 플립플롭 (Toggle Flip-Flop) 1개

- 클럭: 상승 에지(Positive Edge)에서 동작

- 초기값: 0

- 입력 x의 논리: T = x XOR Q (현재 출력 Q와 입력 x를 XOR 게이트로 연결하여 T 입력으로 공급)

입력 x와 Clock 파형이 주어졌을 때, 출력 Q의 파형을 완성하라.

제시 파형:
Clock: 상승 상승 상승 상승 상승 상승
x : 0 1 1 0 1 0

[해설 및 정답]

T 플립플롭의 특성: T=0이면 상태 유지(Hold), T=1이면 상태 반전(Toggle).

단계별 분석:

- 초기 Q = 0

- 첫 Clock 직전: x=0, 현재 Q=0 → T = 0 XOR 0 = 0 → Hold → Q = 0 유지

- 두 번째 Clock 직전: x=1, 현재 Q=0 → T = 1 XOR 0 = 1 → Toggle → Q = 1로 변경

- 세 번째 Clock 직전: x=1, 현재 Q=1 → T = 1 XOR 1 = 0 → Hold → Q = 1 유지

- 네 번째 Clock 직전: x=0, 현재 Q=1 → T = 0 XOR 1 = 1 → Toggle → Q = 0으로 변경

- 다섯 번째 Clock 직전: x=1, 현재 Q=0 → T = 1 XOR 0 = 1 → Toggle → Q = 1로 변경

- 여섯 번째 Clock 직전: x=0, 현재 Q=1 → T = 0 XOR 1 = 1 → Toggle → Q = 0으로 변경

정답 (Clock 상승 직후 Q 값):
Clock 1후: 0
Clock 2후: 1
Clock 3후: 1
Clock 4후: 0
Clock 5후: 1
Clock 6후: 0

[문제 6] XY 플립플롭 분석 및 특성 방정식 도출

문제:
입력 X와 Y를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 XY = 00이면 Q* = Q(현재 상태 유지), XY = 01이면 Q* = 1(Set), XY = 10이면 Q* = 0(Reset), XY = 11이면 Q* = Q'(보수, Toggle)가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태표(Excitation Table) 를 보여라. (현재상태 Q와 다음상태 Q*에 따른 필요한 XY 입력 조합을 명시하되, 가능한 모든 조합을 표시하라.)

b. X, Y 그리고 Q에 의한 Q*의 식을 작성하라. (부울 대수식)

[해설 및 정답]

a. 상태표 (Excitation Table):

| 현재상태 (Q) | 다음상태 (Q*) | 필요한 입력 (X, Y) | 동작 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0, 0 | Hold |
| 0 | 0 | 1, 0 | Reset |
| 0 | 1 | 0, 1 | Set |
| 0 | 1 | 1, 1 | Toggle |
| 1 | 0 | 1, 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1, 1 | Toggle |
| 1 | 1 | 0, 0 | Hold |
| 1 | 1 | 0, 1 | Set |

b. 특성 방정식 (Characteristic Equation):

XY 플립플롭의 정의에 따른 최소항 표현:

- XY=00: Q* = Q

- XY=01: Q* = 1

- XY=10: Q* = 0

- XY=11: Q* = Q'

카르노 맵을 이용한 최소화 또는 직접 대입을 통해 다음과 같이 유도된다:

Q* = X'Y'Q + X'Y·1 + XY'·0 + XY·Q'
= X'Y'Q + X'Y + XYQ'

이를 정리하면: Q* = X'Y + X'Y'Q + XYQ'
= X'Y + Q(X'Y' + XY')

더 간단한 형태로: Q* = X'Y + XY'·0 + X'Y'·Q + XY·Q'
= X'Y + X'Y'Q + XYQ'

정답 b:
Q = X'Y + X'Y'Q + XYQ'*