AI로 제작한 새로운 Chapter 7 연습문제(gemini)

[새로운 연습 문제]

문제 1. (카운터 설계 및 미사용 상태 회복)

T 플립플롭을 사용하여 0, 2, 4, 6, 8의 짝수 시퀀스를 반복하는 카운터를 설계하고자 한다.

사용되지 않는 상태(1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)로 시스템이 잘못 초기화되었을 경우, 다음 클럭에서 즉시 0으로 복귀하도록 안전하게 설계된 상태도(State Diagram)를 작성하시오.

문제 2. (조건부 카운터 및 무정의(Don't care) 상태 해석)

2개의 D 플립플롭(A, B)과 1개의 제어 입력(y)을 가진 동기식 카운터가 있다.

- y = 0일 때: 00 $\rightarrow$ 10 $\rightarrow$ 11 $\rightarrow$ 00 순서로 반복한다.

- y = 1일 때: 00 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 11 $\rightarrow$ 00 순서로 반복한다.

a. 입력 y의 값은 상태 00과 11에서만 바뀐다고 가정할 때, 이 카운터의 상태표를 작성하시오. (이 가정으로 인해 발생할 수 없는 무정의 조건들을 명확히 표시하시오.)

b. 위 a에서 도출된 무정의 조건을 활용하여 플립플롭의 입력 방정식(Da, Db)을 최적화하여 설계했을 때, 노이즈 등의 이유로 상태 10에서 y=1이 입력되거나 상태 01에서 y=0이 입력되는 상황이 발생하면 다음 상태가 각각 어떻게 전이되는지 대수적 계산 과정을 통해 증명하시오.

문제 3. (Mealy 및 Moore 시퀀스 검출기 설계)

입력되는 비트 스트림에서 '101' 패턴이 중첩을 허용하여(overlapping) 연속으로 검출될 때마다 출력 1을 내보내는 순차 회로를 설계하고자 한다.

a. Mealy 머신 모델을 사용하여 상태도를 작성하시오.

b. Moore 머신 모델을 사용하여 상태표를 작성하시오.

[문제 풀이 및 해설]

문제 1 풀이

[Fact] 기본 정리 및 가정

- 최대 상태 값인 8(십진수)을 이진수로 표현하려면 4비트($Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$)가 필요하다.

- T 플립플롭의 특성: $T=0$이면 상태 유지($Q^* = Q$), $T=1$이면 상태 반전($Q^* = Q'$).

상태도 도출 과정:

- 정상 상태 전이: $0000(0) \rightarrow 0010(2) \rightarrow 0100(4) \rightarrow 0110(6) \rightarrow 1000(8) \rightarrow 0000(0)$

- 미사용 상태의 복귀 전이: $0001(1), 0011(3), 0101(5), 0111(7), 1001(9), 1010(10), 1011(11), 1100(12), 1101(13), 1110(14), 1111(15)$에서 나오는 화살표는 모두 다음 클럭에서 $0000(0)$을 향하도록 그린다.

(텍스트 기반 상태도 표현)

- $S_0(0000) \rightarrow S_2(0010) \rightarrow S_4(0100) \rightarrow S_6(0110) \rightarrow S_8(1000) \rightarrow S_0(0000)$

- $S_{\text{unused}} \in \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\} \rightarrow S_0(0000)$

문제 2 풀이

[Fact] 기본 정리 및 가정

- D 플립플롭의 특성 방정식은 $Q^* = D$ 이다.

- 카르노 맵 간소화 시, Don't care(d)는 논리식을 최소화하기 위해 임의로 0 또는 1로 취급할 수 있다.

[Opinion] 해석 방법 선택 근거

상태표 분석 시 K-map을 이용한 대수적 최적화 방법을 선택했다. 무정의 조건을 직관적으로 할당하는 것보다 K-map을 통해 인접 셀을 최대한 크게 묶어(Grouping) 하드웨어 논리 게이트 수를 최소화하는 것이 디지털 논리 설계의 기본 목적에 부합하고 효율적이기 때문이다.

a. 상태표 및 무정의 조건 작성

현재 상태(A, B)와 입력(y) 조합에 따른 다음 상태($A^*, B^*$)를 구한다.

| A | B | y | A∗ | B∗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | d | d |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | d | d |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

b. 대수적 분석 과정

K-map을 통해 $D_A(=A^)$와 $D_B(=B^)$를 간소화한다.

- $D_A(A,B,y)$ 최소항: $m(0, 3, 4)$, 무정의항: $d(2, 5)$

  - K-map에서 $m(4)$와 $d(5)$를 묶고($AB'$), $m(0)$과 $m(4)$를 묶고($B'y'$), $m(3)$과 $d(2)$를 묶어($A'B$) 간소화한다.

  - $D_A = AB' + B'y' + A'B = A \oplus B + B'y'$

- $D_B(A,B,y)$ 최소항: $m(1, 3, 4)$, 무정의항: $d(2, 5)$

  - K-map에서 $m(4)$와 $d(5)$를 묶고($AB'$), $m(1)$과 $m(3)$을 묶어($A'y$) 간소화한다.

  - $D_B = AB' + A'y$

예기치 않은 입력에 대한 계산 증명:

- 상태 10 (A=1, B=0)에서 y=1 입력 시:

  - $D_A = (1 \oplus 0) + (1 \cdot 0) = 1 + 0 = 1$

  - $D_B = (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) = 1 + 0 = 1$

  - 결과: 다음 상태는 11로 전이된다.

- 상태 01 (A=0, B=1)에서 y=0 입력 시:

  - $D_A = (0 \oplus 1) + (0 \cdot 1) = 1 + 0 = 1$

  - $D_B = (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) = 0 + 0 = 0$

  - 결과: 다음 상태는 10으로 전이된다.

문제 3 풀이

[Fact] 기본 정리 및 가정

- '중첩 허용(overlapping)'은 입력 스트림 "10101"에서 패턴이 2번("101", "101") 검출되어야 함을 의미한다.

[Opinion] 해석 방법 선택 근거

시퀀스 검출기 설계 시 Mealy 머신과 Moore 머신 중, Mealy 머신이 상태 수를 줄이는 데 유리하므로 비용 측면에서 더 효율적이다. Moore 머신은 출력을 상태만으로 결정해야 하므로 마지막 비트 입력을 확인하는 추가적인 상태가 반드시 필요하여 동작 지연(Latency)이 1클럭 더 발생하게 된다.

a. Mealy 상태도

- 상태 $S_0$: 초기 상태

- 상태 $S_1$: '1'이 하나 입력된 상태

- 상태 $S_2$: '10'이 입력된 상태

- 전이 및 출력(입력/출력):

  - $S_0 \xrightarrow{1/0} S_1$, $S_0 \xrightarrow{0/0} S_0$

  - $S_1 \xrightarrow{0/0} S_2$, $S_1 \xrightarrow{1/0} S_1$

  - $S_2 \xrightarrow{1/1} S_1$ (중첩 허용이므로 101 검출 후 출력 1, 상태는 다시 '1' 검출 상태인 $S_1$로 이동), $S_2 \xrightarrow{0/0} S_0$

b. Moore 상태표

- 상태 $M_0$: 초기 상태 (출력 0)

- 상태 $M_1$: '1' 검출 (출력 0)

- 상태 $M_2$: '10' 검출 (출력 0)

- 상태 $M_3$: '101' 검출 (출력 1)

| 현재 상태 | 다음 상태 (x=0) | 다음 상태 (x=1) | 출력 (z) |
| --- | --- | --- | --- |
| $M_0$ | $M_0$ | $M_1$ | 0 |
| $M_1$ | $M_2$ | $M_1$ | 0 |
| $M_2$ | $M_0$ | $M_3$ | 0 |
| $M_3$ | $M_2$ | $M_1$ | 1 |

(중첩 허용이므로 $M_3$에서 x=0이 오면 '10'을 기억하는 상태인 $M_2$로, x=1이 오면 '1'을 기억하는 상태인 $M_1$로 전이한다.)