문제 1. 4개의 JK 플립플롭을 사용하여 0부터 11까지 순차적으로 카운트하는 12진(Mod-12) 카운터를 설계할 때, 사용되지 않는 상태(12, 13, 14, 15)에서 다음 클록 에지 시 즉시 초기 상태 0으로 복구되는 과정을 포함한 전체 상태 전이표를 작성하시오.

문제 2. 두 개의 JK 플립플롭(A, B)과 하나의 제어 입력 x를 사용하여, x=0일 때는 '0 → 2 → 3'의 시퀀스가 반복되고 x=1일 때는 '1 → 2 → 3'의 시퀀스가 반복되는 순차 회로의 통합 상태표를 작성하시오.

문제 3. 입력 데이터에서 '0'이 정확히 세 번 연속으로 입력될 때만 출력 Z=1을 내보내는(비중첩 방식) Mealy 모델 기반의 상태표를 작성하시오.

문제 1 정답: 12진 카운터 상태 전이표 (복구 회로 포함)

| 현재 상태 (Q3 Q2 Q1 Q0) | 다음 상태 (Q*) | 현재 상태 (Q3 Q2 Q1 Q0) | 다음 상태 (Q*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (0000) | 1 (0001) | 8 (1000) | 9 (1001) |
| 1 (0001) | 2 (0010) | 9 (1001) | 10 (1010) |
| 2 (0010) | 3 (0011) | 10 (1010) | 11 (1011) |
| 3 (0011) | 4 (0100) | 11 (1011) | 0 (0000) |
| 4 (0100) | 5 (0101) | 12 (1100) | 0 (0000) |
| 5 (0101) | 6 (0110) | 13 (1101) | 0 (0000) |
| 6 (0110) | 7 (0111) | 14 (1110) | 0 (0000) |
| 7 (0111) | 8 (1000) | 15 (1111) | 0 (0000) |

문제 2 정답: 가변 시퀀스 통합 상태표

| 현재 상태 (AB) | 다음 상태 (x=0) | 다음 상태 (x=1) |
| --- | --- | --- |
| 0 (00) | 2 (10) | 1 (01)* |
| 1 (01) | 2 (10)* | 2 (10) |
| 2 (10) | 3 (11) | 3 (11) |
| 3 (11) | 0 (00) | 1 (01) |

문제 3 정답: '000' 검출기 Mealy 상태표

| 현재 상태 | 다음 상태 (x=0) | 다음 상태 (x=1) | 출력 Z (x=0) | 출력 Z (x=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 (초기) | S1 | S0 | 0 | 0 |
| S1 (0 검출) | S2 | S0 | 0 | 0 |
| S2 (00 검출) | S0 | S0 | 1 | 0 |