# Chapter 6 변형 연습문제 - 답지

각 문제의 q 또는 Q는 해당 클록/입력 적용 후의 다음상태를 적은 것이다. z는 해당 입력이 적용된 구간의 출력이다.

# 1. 상태표 타이밍 추적 정답

## 1-a 정답

| 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| q1q2 | 10 | 00 | 10 | 11 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 11 |
| q1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

초기상태 00에서 시작한다. 예: 1번째 x=1이므로 00 -> 10, z=1.

## 1-b 정답

| 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| q | C | D | B | D | C | D | C | D | C | A |
| z | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

상태 흐름: A -> C -> D -> B -> D -> C -> D -> C -> D -> C -> A

## 1-c 정답

| 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| q | C | A | A | B | A | A | B | C | B | C |
| z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

상태 흐름: B -> C -> A -> A -> B -> A -> A -> B -> C -> B -> C

## 1-d 정답

| 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| q | D | C | D | B | D | C | A | A | B | C |
| z | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

상태 흐름: C -> D -> C -> D -> B -> D -> C -> A -> A -> B -> C

# 5. 플립플롭 타이밍 정답

| 클록 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## 5-a D 플립플롭

D = xQ' + x'Q = x XOR Q, 그리고 D 플립플롭은 Q* = D 이다.

| 클록 후 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Q | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

## 5-b T 플립플롭

T = x + Q', 그리고 T 플립플롭은 Q* = T XOR Q 이다.

| 클록 후 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Q | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

# 6. 조건으로 정의된 순차회로 정답

A=0이면 Q*=B, A=1이면 Q*=B'이므로 현재상태 Q에는 실제로 의존하지 않는다.

| A | B | Q | Q* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

간소화식: Q* = A'B + AB' = A XOR B

Q가 식에 나타나지 않는 이유는 문제 조건 자체가 다음상태를 A와 B만으로 결정하기 때문이다.