AI로 제작한 새로운 Chapter 4 연습문제(gemini)

[새로운 연습 문제]

문제 1. (상태표 분석 및 타이밍 추적 - Mealy 머신)

다음 상태표로 정의되는 Mealy 머신에 대하여, 주어진 입력 시퀀스 $x$에 따른 상태 변화($q$)와 출력($z$)의 타이밍 추적을 완성하시오. (초기 상태는 $S0$로 가정합니다.)

| 현재 상태 (q) | 다음 상태 (q∗) 및 출력 (z)x=0 일 때 | 다음 상태 (q∗) 및 출력 (z)x=1 일 때 |
| --- | --- | --- |
| $S0$ | $S1$, $0$ | $S2$, $1$ |
| $S1$ | $S2$, $1$ | $S0$, $0$ |
| $S2$ | $S0$, $0$ | $S1$, $1$ |

- 입력 시퀀스 $x$: 1, 0, 1, 1, 0, 0

- 상태 $q$: S0, _, _, _, _, _, _

- 출력 $z$: _, _, _, _, _, _

문제 2. (순차 회로의 타이밍도 완성 - D 및 T 플립플롭)

어떤 동기식 순차 회로의 조합 논리를 분석한 결과, 플립플롭의 입력단(IN)으로 들어가는 논리식이 $IN = (x \cdot Q)'$ (즉, 입력 $x$와 현재 상태 $Q$의 NAND 연산)임이 확인되었습니다. 클럭(Clock)은 상승 에지(Positive-edge) 트리거 방식입니다. 초기 상태 $Q=0$일 때, 입력 $x$가 클럭 주기에 맞춰 0, 1, 1, 0, 1 순서로 인가됩니다. (게이트 지연 시간은 무시합니다.)

a. 이 회로의 플립플롭이 D 플립플롭일 때, 매 클럭 주기마다의 상태 $Q$의 변화 시퀀스를 작성하시오.

b. 이 회로의 플립플롭이 T 플립플롭일 때, 매 클럭 주기마다의 상태 $Q$의 변화 시퀀스를 작성하시오.

문제 3. (새로운 방식의 플립플롭 해석)

입력 $X$와 $Y$를 가지는 새로운 종류의 'X-Y 플립플롭'이 설계되었습니다. 이 플립플롭의 다음 상태 $Q^*$는 다음과 같은 조건으로 동작합니다.

- $X=0$ 이면, $Q^* = Y \oplus Q$ (Y와 현재 상태의 XOR 연산)

- $X=1$ 이면, $Q^* = Y' \cdot Q$ (Y의 보수와 현재 상태의 AND 연산)

a. 모든 입력 조합($X, Y$)과 현재 상태($Q$)에 따른 다음 상태($Q^*$)를 구하여 상태 진리표를 작성하고, 이를 바탕으로 상태 0과 1 사이의 상태도(State Diagram)를 텍스트로 묘사하시오.

b. 입력 $X, Y$ 그리고 현재 상태 $Q$에 의한 다음 상태 $Q^*$의 특성 방정식(Characteristic Equation)을 최소화된 부울 대수식으로 도출하시오.

[문제 풀이 및 해설]

[Fact] 기본 정리 및 가정

- 문제 1: Mealy 머신에서 출력 $z$와 다음 상태 $q^*$는 현재 상태 $q$와 현재 입력 $x$의 종속 함수입니다.

- 문제 2: D 플립플롭의 특성 방정식은 $Q^* = D$ 이며, T 플립플롭의 특성 방정식은 $Q^* = T \oplus Q$ 입니다. 클럭 에지에서만 상태 전이가 발생합니다.

- 문제 3: 플립플롭의 특성 방정식은 현재 상태 $Q$와 입력 변수들을 이용하여 다음 상태 $Q^*$를 도출하는 부울 함수이며, 곱의 합(Sum of Products, SOP) 형태로 최소화할 수 있습니다.

[Opinion] 해석 방법 선택 근거

문제 2와 3을 해석할 때, 조합 논리의 결과값을 카르노 맵(Karnaugh Map)과 진리표를 활용한 대수적 상태 추적(Algebraic State Tracking) 방식으로 전개했습니다. 이는 직관적인 파형 그리기보다 누락이나 논리적 비약을 방지하고, 특정 클럭 주기에서의 게이트 출력을 명확히 검증하는 데 더 효율적인 수학적 최적화 기법이기 때문입니다.

문제 1 풀이

초기 상태 $S0$에서 시작하여 입력 $x$에 따라 표를 1:1로 매핑하여 추적합니다.

- $t=1$: $q=S0$, $x=1 \implies q^* = S2$, $z = 1$

- $t=2$: $q=S2$, $x=0 \implies q^* = S0$, $z = 0$

- $t=3$: $q=S0$, $x=1 \implies q^* = S2$, $z = 1$

- $t=4$: $q=S2$, $x=1 \implies q^* = S1$, $z = 1$

- $t=5$: $q=S1$, $x=0 \implies q^* = S2$, $z = 1$

- $t=6$: $q=S2$, $x=0 \implies q^* = S0$, $z = 0$

최종 답안:

- 상태 $q$: S0 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S0 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S0

- 출력 $z$: 1, 0, 1, 1, 1, 0

문제 2 풀이

입력 $IN = (x \cdot Q)'$ 에 대하여 대수적 계산 과정을 거칩니다.

a. D 플립플롭 ($Q^ = IN = (x \cdot Q)'$)*

- 초기: $Q=0$

- 주기 1 ($x=0$): $IN = (0 \cdot 0)' = 1 \implies Q^* = 1$

- 주기 2 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 1)' = 0 \implies Q^* = 0$

- 주기 3 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 0)' = 1 \implies Q^* = 1$

- 주기 4 ($x=0$): $IN = (0 \cdot 1)' = 1 \implies Q^* = 1$

- 주기 5 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 1)' = 0 \implies Q^* = 0$

- 답안 (상태 변화): 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0

b. T 플립플롭 ($Q^ = IN \oplus Q = (x \cdot Q)' \oplus Q$)*

- 초기: $Q=0$

- 주기 1 ($x=0$): $IN = (0 \cdot 0)' = 1 \implies Q^* = 1 \oplus 0 = 1$

- 주기 2 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 1)' = 0 \implies Q^* = 0 \oplus 1 = 1$

- 주기 3 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 1)' = 0 \implies Q^* = 0 \oplus 1 = 1$

- 주기 4 ($x=0$): $IN = (0 \cdot 1)' = 1 \implies Q^* = 1 \oplus 1 = 0$

- 주기 5 ($x=1$): $IN = (1 \cdot 0)' = 1 \implies Q^* = 1 \oplus 0 = 1$

- 답안 (상태 변화): 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 1

문제 3 풀이

a. 상태 진리표 작성

- $X=0$ 조건 ($Q^* = Y \oplus Q$ 적용)

  - $X=0, Y=0, Q=0 \implies Q^* = 0 \oplus 0 = 0$

  - $X=0, Y=0, Q=1 \implies Q^* = 0 \oplus 1 = 1$

  - $X=0, Y=1, Q=0 \implies Q^* = 1 \oplus 0 = 1$

  - $X=0, Y=1, Q=1 \implies Q^* = 1 \oplus 1 = 0$

- $X=1$ 조건 ($Q^* = Y' \cdot Q$ 적용)

  - $X=1, Y=0, Q=0 \implies Q^* = 1 \cdot 0 = 0$

  - $X=1, Y=0, Q=1 \implies Q^* = 1 \cdot 1 = 1$

  - $X=1, Y=1, Q=0 \implies Q^* = 0 \cdot 0 = 0$

  - $X=1, Y=1, Q=1 \implies Q^* = 0 \cdot 1 = 0$

답안 (상태도 묘사):

- 상태 0 유지 조건: $XY = 00, 10, 11$

- 상태 0 $\rightarrow$ 1 전이 조건: $XY = 01$

- 상태 1 $\rightarrow$ 0 전이 조건: $XY = 01, 11$

- 상태 1 유지 조건: $XY = 00, 10$

b. 특성 방정식 도출

진리표에서 $Q^* = 1$이 되는 논리합 최소항(Minterms)은 $X, Y, Q$ 순서대로 십진수 $1(001)$, $2(010)$, $5(101)$ 입니다.

$Q^* = X'Y'Q + X'YQ' + XY'Q$

이를 공통 인수로 묶어 대수적으로 간소화합니다.

$Q^* = Y'Q(X' + X) + X'YQ'$

($X' + X = 1$ 이므로)

$Q^* = Y'Q + X'YQ'$

답안: 특성 방정식은 $Q^ = Y'Q + X'YQ'$* 입니다.