문제 6

정답 및 풀이 — PR 플립플롭 설계

디지털논리회로 Chapter 6 유형 | 2026학년도 1학기

a.  상태도

상태도 전이 정리:

| 현재 Q | 입력(P,R) → 다음 Q* |
| --- | --- |
| Q=0 | P=0,R=0 → 0 (유지) |
| Q=0 | P=1,R=0 → 1 (Set) |
| Q=0 | P=0,R=1 → 0 (Reset) |
| Q=0 | P=1,R=1 → 1 (Toggle) |
| Q=1 | P=0,R=0 → 1 (유지) |
| Q=1 | P=1,R=0 → 1 (Set) |
| Q=1 | P=0,R=1 → 0 (Reset) |
| Q=1 | P=1,R=1 → 0 (Toggle) |

b.  Q*의 불 대수식 유도

진리표:

| Q | P | R | Q* | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hold |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Reset (이미 0) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Set |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Toggle (0→1) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Hold |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Set (이미 1) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Toggle (1→0) |

카르노 맵 분석:

변수: Q, P, R  (3변수)

Q*=1인 민텀: (Q=0,P=1,R=0), (Q=0,P=1,R=1), (Q=1,P=0,R=0), (Q=1,P=1,R=0)

→ 민텀 번호(QPR): 010, 011, 100, 110  =  {2,3,4,6}

그룹①: {2,3} = Q=0,P=1  →  Q'P  (크기 2)

그룹②: {4,6} = Q=1,R=0  →  QR'  (크기 2)

※ 민텀 3=(011): P=1,R=1 → 그룹①으로 커버

민텀 6=(110): Q=1,P=1 → 그룹②으로 커버

최소 SOP:  Q* = Q'P + QR'

검증:

P=0,R=0: Q'·0 + Q·1 = Q  → Hold ✓

P=1,R=0: Q'·1 + Q·1 = Q'+Q = 1  → Set ✓

P=0,R=1: Q'·0 + Q·0 = 0  → Reset ✓

P=1,R=1: Q'·1 + Q·0 = Q'  → Toggle ✓

★ 최종 답: a. 상태도: Q=0 ↔ Q=1 (위 그림 참조) Q=0 자기루프: P=0R=0, P=0R=1 Q=1 자기루프: P=0R=0, P=1R=0 Q=0→Q=1: P=1R=0, P=1R=1 Q=1→Q=0: P=0R=1, P=1R=1 b. Q* = Q'P + QR' (원래 식 P'R'Q + PR' + PRQ'와 동치 — K-map 최소화 결과)